Додаток 2
                                                                                                                                                                     до Державних санітарних норм і правил 
                                                                                                                                                                    «Влаштування мікробіологічних лабораторій 
                                                                                                                                                                    з діагностики туберкульозу та забезпечення 
                                                                                                                                                                    біологічної безпеки в їхній роботі»
                                                                                                                                                                    (абзац третій пункту 8 розділу ІІІ)

Опитувальник
«Оцінка ризиків біобезпеки в лабораторії»

| № з/п | Запитання | Відповідь | Примітки | Рекомендовані заходи для усунення невідповідностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чи відповідає площа та кількість приміщень лабораторії потребам виробничого процесу? |  так  ні |  |  |
| 2 | Чи планування лабораторії (розміщення приміщень) забезпечує поточність руху ЗБМ таким чином аби уникати ризиків інфікування? |  так  ні |  |  |
| 3 | Чи відокремлені інженерно приміщення лабораторії, а також вентиляційна система, від інших приміщень ЗОЗ, в тому числі інших структурних підрозділів, які проводять лабораторні дослідження? |  так  ні |  |  |
| 4 | Чи відокремлені брудна і чиста зони повітряним шлюзом? |  так  ні |  |  |
| 5 | Чи достатньо оснащене обладнанням і забезпечене витратними матеріалами кожне робоче місце лабораторії? |  так  ні |  |  |
| 6 | Чи достатньо впорядковане кожне робоче місце в лабораторії, а саме: 1) чи розміщене обладнання і витратні матеріали таким чином, щоб зменшити ризики інфікування? 2) чи стільці / табурети дозволяють працівнику зручно працювати? 3) чи доступні на робочому місці СОП щодо робочих процесів, які виконуються на робочому місці? |  так  ні |  |  |
| 7 | Чи кожне робоче місце комфортне для проведення робочих процесів, а саме: 1) чи робоче місце достатньо освітлене? 2) чи на робочому місці дотримані параметри мікроклімату (температура, вологість і швидкість руху повітря)? 3) чи вчасно очищені, пройшли перевірку і замінені фільтри у кондиціонерах або спліт-системах (якщо встановлені)? 4) чи дроти і кабелі розміщені в захищених коробах або вбудовані у стіну? |  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні |  |  |
| 8 | Чи наявне в лабораторії справне резервне джерело електроживлення? |  так  ні |  |  |
| 9 | Чи забезпечено в лабораторії під’єднання до електроживлення для ШББ класу ІІ протягом не більше ніж 15 секунд від моменту його відключення? |  так  ні |  |  |
| 10 | Чи наявний план реагування на довготривале відключення електроенергії (понад спроможність резервного джерела)? |  так  ні |  |  |
| 11 | Чи розміщення лабораторного обладнання і меблів не заважає вільному руху працівників і возиків / візків? |  так  ні |  |  |
| 12 | Чи наявні постійне і резервне джерела водопостачання? |  так  ні |  |  |
| 13 | Чи наявне джерело демінералізованої або дистильованої води? |  так  ні |  |  |
| 14 | Чи ведеться паперова документація в межах брудної зони? |  так  ні |  |  |
| 15 | Чи розміщені в робочих зонах візуальні нагадування «Не їсти, не пити і не курити!»? |  так  ні |  |  |
| 16 | Чи дотримуються працівники вимог щодо заборони прийому їжі, напоїв та куріння в межах робочих зон? |  так  ні |  |  |
| 17 | Чи захищені приміщення лабораторії від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, в тому числі чи наявна на вхідних дверях вивіска і знак біологічної небезпеки? |  так  ні |  |  |
| 18 | Чи зберігаються їжа та напої працівників лабораторії в окремому від витратних матеріалів та ЗБМ холодильнику? |  так  ні |  |  |
| 19 | Чи дотримуються працівники вимог щодо очищення і дезінфекції поверхонь робочих місць? |  так  ні |  |  |
| 20 | Чи наявні на робочих місцях СОП з ліквідації наслідків аварійних ситуацій? |  так  ні |  |  |
| 21 | Чи проводяться в лабораторії усі роботи високого ризику інфікування МБТ виключно у ШББ класу ІІ? |  так  ні |  |  |
| 22 | Чи проводиться щорічна валідація шаф біологічної безпеки? |  так  ні |  |  |
| 23 | Чи наявний в лабораторії посібник (збірник настанов) для працівників, який містить наступні теми: 1) стандартні заходи захисту та заходи захисту, засновані на недопущенні інфікування; 2) правила безпечного управління відходами в лабораторії; 3) правила поводження з небезпечними хімічними речовинами, які використовуються в лабораторії; 4) правила надягання, носіння, знімання і управління відходами ЗІЗ; 5) перелік і коротка інформаційна довідка щодо обов’язкових профілактичних щеплень працівників лабораторії; 6) правила проведення постконтактної профілактики в лабораторії; 7) правила пожежної безпеки в лабораторії; 8) правила поводження з електроприладами в лабораторії. |  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні |  |  |
| 24 | Чи доступні в достатній кількості ємності (контейнери / мішки) для збирання і транспортування медичних відходів? |  так  ні |  |  |
| 25 | Чи дотримуються в лабораторії правил безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами, а саме: 1) чи наявні відповідні ємності для зберігання небезпечних хімічних речовин? 2) чи наявні відповідні маркування на ємностях, в яких зберігаються небезпечні хімічні речовини (наприклад, назва, концентрація та дата придатності дезінфекційних засобів)? 3) чи небезпечні хімічні речовини зберігаються відповідно до інструкцій виробника? 4) чи наявні відповідні умови, засоби та витратні матеріали для управління відходами небезпечних хімічних речовин (за необхідності)? |  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні |  |  |
| 26 | Чи наявний графік проведення моніторингу і оцінки наявних ризиків інфікування в лабораторії? |  так  ні |  |  |
| 27 | Чи забезпечена лабораторія засобами для гарантування безпеки працівників, а саме: 1) шафами біологічної безпеки? 2) безпечними центрифугами? 3) місцями для миття рук з милом і водою з проточною теплою водою? 4) диспенсерами зі спиртовмісним антисептиком для рук? 5) зонами для приймання душу? 6) наборами на випадок виникнення аварійної ситуації? 7) аптечками невідкладної медичної допомоги? |  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні  так  ні |  |  |
| 28 | Чи забезпечені працівники ЗІЗ, в тому числі на випадок виникнення аварійної ситуації? |  так  ні |  |  |
| 29 | Чи наявні в лабораторії мийні та дезінфекційні засоби в достатній кількості, в тому числі на випадок виникнення аварійної ситуації? |  так  ні |  |  |
| 30 | Чи вакциновані працівники лабораторії відповідно до вимог законодавства? |  так  ні |  |  |
| 31 | Чи проходять працівники лабораторії медичні огляди відповідно до вимог законодавства? |  так  ні |  |  |
| 32 | Чи наявні в лабораторії підтвердні документи щодо розбору аварійних ситуацій, в тому числі вжитих заходів для недопущення аварійних ситуацій в майбутньому? |  так  ні |  |  |
| 33 | Чи пройшли медичні працівники лабораторії навчання і підготовку, в тому числі на робочому місці, щодо біобезпеки в лабораторії? |  так  ні |  |  |
| 34 | Чи затверджено процедуру допуску працівників лабораторії до виконання професійних обов’язків, що включає питання біобезпеки в лабораторії? |  так  ні |  |  |
| 35 | Чи пройшли немедичні працівники лабораторії навчання і підготовку щодо біобезпеки в лабораторії? |  так  ні |  |  |

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1697 від 07.10.2024}